单一来源协商文件

项目名称：伯乐微柱凝胶抗人球蛋白卡配套离心机及孵育器

采 购 人：重庆市血液中心

- 重庆市血液中心 制

- 二零二五年九月

## 目 录

第一篇  协商邀请书	3

一、 询比内容	3

二、资金来源	3

三、供应商资格条件	3

四、协商时间、地点	4

五、联系方式	4

第二篇  采购需求	5

一、项目一览表	5

二、服务需求	5

第三篇  商务需求	6

一、服务时间、地点	6

二、验收付款方式	6

三、 报价要求	6

四、其他	7

第四篇 响应文件格式要求	8

一、响应文件递交要求	8

# 第一篇  协商邀请书

重庆茂行医疗器械有限公司：

重庆市血液中心对“伯乐微柱凝胶抗人球蛋白卡配套离心机及孵育器”进行单一来源协商，请贵单位按本文件要求携带响应文件前来参加本采购项目的单一来源采购活动，就项目技术、商务等相关问题进行协商。

## 询比内容

| ### 项目名称 | - 数量 | - 预算 | - 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### “伯乐微柱凝胶抗人球蛋白卡配套离心机及孵育器” | ### 伯乐微柱凝胶抗人球蛋白卡配套离心机1台（型号：ID-Centrifuge L） ### 孵育器1台（型号：ID-Incubator L） | ### 6.5万元 | ### 财政资金 |

## 二、资金来源

财政资金，采购预算：6.5万元。

## 三、供应商资格条件

供应商应符合下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）供应商只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（详见附件），即可替代以上材料。

（八）供应商及其所投产品（包含货物、工程、服务等）应具备相应资质（包含但不限于生产资质、经营资质、销售资质、服务资质、工程资质等），以证明投标人及其所投产品符合国家法律法规和行业标准，且能证明投标人有能力提供符合要求的产品（包含货物、工程、服务等）。(须提交相应资质复印件并加盖投标人公章，原件备查）

- （九）特定资格条件

- 所投产品需提供一类医疗器械备案凭证，加盖投标人公章。

## 四、协商时间、地点

（一）协商时间：以采购具体通知为准。

（二）协商地点：重庆市血液中心

## 五、联系方式

采购人：重庆市血液中心

联系人：夏老师

电话：  023-63532032

地址：重庆市九龙坡区华福大道北段21号

# 第二篇  采购需求

## 一、项目一览表

| - 项目名称 | - 数量 | - 预算 | - 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### “伯乐微柱凝胶抗人球蛋白卡配套离心机及孵育器” | ### 伯乐微柱凝胶抗人球蛋白卡配套离心机1台（型号：ID-Centrifuge L） ### 孵育器1台（型号：ID-Incubator L） | ### 6.5万元 | ### 财政资金 |

## 技术参数

### 输血研究所作为重庆市血型参比实验室，目前仅有博唯优一个品牌的微柱凝胶血型检测工作站，需要另一个灵敏度和特异性较好的检测系统作为补充。
本实验室采用酶及DTT（二硫苏糖醇）处理疑难标本红细胞目前只能采用试管法。处理效率较低，且过程难以控制，存在漏检低效价意外抗体风险。需要一种能同时支持酶处理红细胞及DTT处理红细胞的微柱凝胶抗人球蛋白卡。具体参数如下：

1.医用离心机1台（型号：ID-Centrifuge L），参数要求：
1.1可搭载4种不同转头，可进行试管法与微柱凝胶法两种方法做血型检测。
1.2全LED触摸屏操作界面 （支持中文界面）
1.3最多可设10种用户自定义离心程序满足不同实验需要
1.4仪器可容纳24张血型卡和28个试管
1.5自动平衡报警系统防止转头损坏
1.6另有可调节屏幕亮度、预警体积、日期与自动开盖功能
1.7最大离心力1000g(试管)；85g(ID-凝胶卡)

2.孵育器1台（型号：ID-Incubator L），参数要求：
2.1单台仪器同时兼容凝胶卡和试管
2.2孵育区独立设置且可停用
2.3平板电脑触碰操作界面
2.4可分批次计时凝胶卡3个，试管2个
2.5标准孵育程序：37℃孵育15分钟
2.6孵育时间可以编程

# 第三篇  商务需求

## 一、交货时间、地点

1.交货时间：合同签订后15日内交货并完成安装调试。

2.地点：采购人指定地点。

## 二、验收付款方式

1.合同签订时供应商向采购人以银行转账方式缴纳合同金额5%的履约保证金；

2.供应商按采购合同交货完毕，经采购人验收合格后双方签署项目验收报告；

3.供应商向采购人开具全额发票，采购人原则上应在收到发票后以转账方式向供应商支付合同全款，合同金额5%的履约保证金转为质量保证金；

4.质保期到期后，如无质量问题以及售后服务问题，供应商提出申请，采购人向供应商无息退还合同金额5%的质量保证金；如发生质量或售后服务问题，双方协商解决质保金事宜。

## 报价要求

协商报价须为人民币报价，本合同服务费包括但不限于:劳务费、运输费、保险费、税费、安装费、搬运费、调试费等供应商履行本合同所有义务的一切费用。

## 四、质量保证期及售后服务

1.质量保证期：由供应商交付的产品经采购人验收合格之日起提供 壹 年免费质保。

2.质量保证期内服务要求：

2.1供应商安装的任何零配件或耗材，必须是其原厂家生产的或是经其认可的。所有的替代零配件必须是新的未使用的。

2.2自验收合格之日起30天内，如发生重大质量问题，按退货处理。30天至60天内，如发生重大质量问题，按换货处理。退、换货所产生的系列费用及给采购人造成的经济损失由供应商全部承担，同时提供较为妥善的过渡方案，并按1：3相应顺延免费质保期。

2.3在质保期内，对于该设备正常使用过程中出现的质量问题，供应商接到采购人反馈后2小时内响应，安排维修人员到达现场并提出解决方案，一般问题24小时内处理完成，重大问题72小时处理完成,发生的全部费用由供应商承担，若需返厂维修调试的，供应商承担全部费用。如故障不能立即解决或需异地调配零件，请尽量准确预计恢复时间，同时提供较为妥善的过渡方案。因设备本身质量问题所出现的故障，造成采购人损失的，供应商将承担全部经济责任。

2.4供应商定期派技术人员到现场走访，给予全面保养维护检查。每年应不少于1次，走访人员费用由供应商负责。

2.5质量保证期内定期对设备进行系统检测，每年应不少于1次。

2.6在质量保证期内，供应商无偿提供人员和技术支持，配合采购人进行技术改进。

2.7供应商设有设备维修专线：手机*****，保证在采购人工作时间内保持通讯畅通。

2.8供应商服务人员详细记录每次维修、保养、随访等服务内容，服务记录需使用科室人员和设备管理人员共同签字生效。

2.9质量保证期内，供应商须向采购人提供维修维护内容清单。

3.质量保证期外服务要求

质量保证期过后，供应商有责任提供以下形式的技术支持服务及服务措施：

3.1质量保证期过后，供应商需提供有偿终身维护（提供服务收费标准及配件价格清单），在接到采购人反馈后的响应和处理时间与质量保证期内相同。

3.2供应商提供人员和技术支持，配合采购人进行技术改进。

## 五、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 响应文件格式要求

## 一、响应文件递交要求

- 报价函

- 基本资格承诺函

（三）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）特定资格条件证书或证明文件

（七）单一来源相关证明材料

（八）其他与本项目相关的资料

报价函

重庆市血液中心 ：

我方收到                （采购项目名称）的协商文件，经详细研究，决定参加该采购项目的单一来源协商。

1.愿意按照协商文件中的一切要求，提供设备的制造（或供货）及技术服务，报价为人民币大写：      ；人民币小写RMB：      。

2.我们现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我们完全理解和接受贵方协商文件的一切规定和要求，完全答应协商文件中规定的所有条件和协商评审办法。

4.在整个单一来源协商过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5.若我们成为成交供应商，我方将按照最终协商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日